K3NG

Интерфейс компьютера и контроллера Arduino Rotator

Обновлено 2013-11-05

Введение

Это интерфейс поворотного устройства (в дальнейшем ротатора) основе Arduino, который взаимодействует с компьютером и поворотным устройством, эмулируя протоколы Yaesu GS-232A / B и Easycom, которые поддерживаются множеством устройств и большинством программного обеспечения.  Он может быть легко сопряжен с коммерческими блоками управления поворотных устройств.  С добавлением источника питания соответствующий мощности и некоторых компонентов интерфейса, таких как реле, данное устройство также может служить в качестве замены для всего блока управления ротатора или служить основой для 100% самодельной системы вращения.  Датчики азимута и высоты поддерживаются нескольких типов - включая потенциометры , энкодеры и I2C устройства . Код очень гибкий, модульный,  легко читается и позволяет среднему и продвинутому радиолюбителю настроить его.

Особенности

Поддерживает ротаторы с поворотом только по азимуту а также по азимуту и углу места

Последовательный интерфейс используя стандартный USB порт Arduino

Поддержка протоколов:

Yaesu GS-232A

Yaesu GS-232B

Easycom

Поддержка датчиков положения:

Потенциометры

Датчики вращения

Выходной импульсный

HMC5883L цифровой компас (экспериментальный)

ADXL345 Акселерометр

LSM303 цифровой компас и акселерометр поддержки в рамках развития

Жидкокристаллический дисплей (2 х 20 предпочтителеню, но поддерживается и любой ЖК более 15 столбцов)

Может быть сопряжена с ротаторами не-Yaesu, включая самодельные системы

Отображение на дисплее направления (Север, Юг, Север Северо-Запада, и т.д.), а также градусов

Интеллектуальный автоматический поворот (использует перекрытие на 450 ротаторы степени)

Поддержка ротаторов с поворотом по  азимуту  360 и 450 градусов или любого с возможностью вращения до 719 градусов

Север Центр и Юг Центр поддержки

Поддержка любой отправной точки (по часовой стрелке)

Дополнительная автоматическая  функция замедления вращения при достижении нужного азимута

Дополнительная функция медленного старта вращения

Дополнительный тормоз включения / отключения линии для азимута и угла места

Кнопки для ручного поворота

Ожидания команды

Интервала задержки вращения

Светодиодный индикатор перекрытия

Экран помощи

Управление скоростью, как один выход PWM (совместимы с контроллерами Yaesu) и двойной PWM вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки поворота выходы и двойного поднять вверх и вниз поднять выходы

Переменная частота выходов

Предустановленные режимы с использованием либо потенциометры и кодеры с дополнительной кнопкой запуска заданных

Потенциометра скорости

Руководство Пределы вращения

Классический 4 бита, Adafruit I2C LCD, и Yourduino.com поддержка дисплеев

Дополнительный десятой градуса с поддержкой Easycom протокола (т.е. 123,4 градуса)

Кнопка парковки

Таблицы калибровки по азимуту и высоте

Блок хостом и удаленным операционного блока для удаленных датчиков с использованием двух или Arduinos ATMega чипов

Работает с hamlib rotctl/rotcltd

Это устройство может работать с ротатор контроллером  Yaesu с помощью стандартного 6-контактный DIN порта на задней панели. Старые контроллеры могут не иметь интерфейса DIN и потребуют открытия и паяных соединений. Это устройство не отключает ротатор контроллера и всех элементов управления он может продолжать использоваться (хотя желательно не пытаться контролировать ротатор с ручным управлением и с интерфейсом одновременно.) Другие ротатор контроллеры также могут быть сопряжены, но это не испытано.

Примечание: См. номера контактов на внутренней поверхности контура Arduino компонент (например, D1, D2, А0, А1 и др.), а не номера на вне его (1, 2, 3 ...).

Представленная выше схема это базовая установка с поддержкой 4-битного LCD интерфейса, входа для напряжения от датчиков азимута и угла места, кнопок  ручного управления и одного выходного напряжения для управления переменной скоростью.  Дополнительные элементы управления и варианты, такие как потенциометр установки азимута, кодеры задачи азимута и угла места, а также цепи управления тормозом могут быть добавлены по мере необходимости, если соответствующие контакты выбраны и введены в код во время компиляции.  При использовании поворотного устройства только с азимутом компоненты, относящиеся к управлению углом места, могут  не устанавливаться.  Так что надо иметь в виду, то, что есть на схеме, является базовой схемой, которая  будет работать для большинства приложений а дополнительные возможности потребует дополнительных компонентов.

У меня  это устройство сопряжено с блоком управления Yaesu GS-1000DXA, а другие используют его с другими различными блоками управления ротатора.  Я также построил систему под названием Frakenrotator с полным управлением  азимутом и углом места.  Этот проект показывает, как можно построить полную систему без коммерческого блока управления.  Обращайтесь к этому для дополнительных идей при разработке интерфейсов.

Настройка параметров кода

Все функции и параметры настраиваются в секции функции и опции кода в файле rotator_pins.h.  Для включения различных настроек( в начале строки стоит  «#») надо включить их -  путем удаления двойного слэш "//" или отключить, комментируя их (с префиксом двойной слэш "//").  После того как соответствующие функции и опции настроены следует скомпилировать код и загрузить его на свой Arduino для тестирования.

Настройка Arduino (определение AVR Pins)

Все выводы интерфейса определены в разделе описание выводов  файла rotator_features.h.  Многие контакты предлагают дополнительные функции, которые могут быть отключены, установив на контакте по умолчанию нулевое (0) значение.  Установка значений и функций описаны более подробно ниже.

Модули Arduino / AVR

Для азимутальных систем или систем управления азимутам/углом места с минимальным набором функций можно использовать платы Arduino Uno, Arduino Nano, или аналогичные варианты, с ATmega328 - чип будет иметь достаточно памяти.  Код был протестирован на Arduino Mega и Mega ADK.  Если вы планируете использовать функцией Master / Slave, то вам нужно Arduino Mega, Mega ADK или ATMega1284 , ATMMega2560 чипа для того, чтобы иметь второй последовательный порт.  Пульт дистанционного управления  может работать на Uno или ATmega328 .

Компьютерный интерфейс

Устройство сопряжено с компьютером с помощью собственного USB порта Arduino.  В настоящее время поддерживаются Yaesu и Easycom протоколы.

Чтобы включить Yaesu GS-232A эмуляции, раскомментируйте эту строку:

#define FEATURE_YAESU_EMULATION

Для активации Yaesu GS-232B эмуляции, также нужно раскомментировать эту строку:

#define OPTION_GS_232B_EMULATION

Для активации Easycom эмуляции, просто раскомментируйте следующую строку:

#define FEATURE_EASYCOM_EMULATION

Дальнейшую информацию, по протоколам, смотри ниже.

Азимута и высоты Ротаторы

Для активации функции угла места, раскомментируйте эту строку кода и перекомпилируйте его:

#define FEATURE_ELEVATION_CONTROL

Если вы используете это устройство для управления ротатором  только по азимуту, вы можете пропустить следующие компоненты: R6, Q3, C5, R7, Q4, C6, C2, R3, S3 и S4.

(В этой документации вы часто будете видеть упоминания угла места.  Если у вас есть только азимутальный ротатор, будьте уверены, что для них поддерживаются все функции и код работает одинаково хорошо,  как для только азимутальных, так и для ротаторов азимута/угла места.)

Датчики положения

В настоящее время несколько типов датчиков положения поддерживаются:

- Потенциометр

- Вращающаяся ручка-энкодер

- Импульсный датчик

- ADXL345 Акселерометр

Потенциометры

Большинство поворотных устройств используют в качестве датчиков углов потенциометры, они используются во всех основных коммерческих ротаторах (включая Yaesu) и зачастую является самым простым решением для реализации в самодельных ротаторах.  Датчики положения движка потенциометра активируются такие строки:

#define FEATURE_AZ_POSITION_POTENTIOMETER

#define FEATURE_EL_POSITION_POTENTIOMETER

Обратите внимание, что если у вас есть только азимутальный ротатор, то вам не нужно ничего делать для определений связанных с углом места (_EL_), и отключение FEATURE_ELEVATION_CONTROL заставит все параметры и функции, которые связанные с углом места, игнорироваться во время компиляции и во время выполнения.

Вы можете использовать различные по типу датчики азимута и ​​угла места.  Например, вы можете использовать потенциометр для азимута и ADXL345 акселерометр для высоты.  Не кажется ли Вам, что выбор велик?

ADXL345 Акселерометр

ADXL345 Акселерометр может быть использован каке датчик угла места.  Поддерживаются две библиотеки:  Adafruit  или  LoveElectronics.  Следует выбрать ту или другую, но не обе.

Для использования библиотеки Adafruit  , раскомментируйте эти строки:

#define FEATURE_EL_POSITION_ADXL345_USING_ADAFRUIT_LIB

Adafruit_ADXL345 Accel = Adafruit_ADXL345 (12345);

Для использования библиотеки LoveElectronics, раскомментируйте эти строки:

#define FEATURE_EL_POSITION_ADXL345_USING_LOVE_ELECTRON_LIB

ADXL345 Accel;

ADXL345 устройство сопряжено с Arduino или ATMega чипа через шину I2C.  Проконсультируйтесь с этим для получения дополнительной информации на I2C .

Следует отметить, что акселерометр реагирует на поворот датчика вокруг оси Х.

Датчики вращения

Датчики вращения может быть включен с этими функция определяет:

#define FEATURE_AZ_POSITION_ROTARY_ENCODER

#define FEATURE_EL_POSITION_ROTARY_ENCODER

Кроме того, необходимо настроить поворотного кодера контакты здесь:

#define az_rotary_position_pin1 0

#define az_rotary_position_pin2 0

#define el_rotary_position_pin1 0

#define el_rotary_position_pin2 0

Заменить нули  номерами используемых контактов.  Там нет ограничения на выбор контактов.

Последнее, что вам нужно сделать, это установить количество градусов азимута или угла места приходящийся на один импульс датчика:

#define AZ_POSITION_ROTARY_ENCODER_DEG_PER_PULSE 0,5

#define EL_POSITION_ROTARY_ENCODER_DEG_PER_PULSE 0,5

Заметим, что эти параметры, связанные с датчиком поворота и датчиком положения включены по умолчанию в коде:

#define OPTION_AZ_POSITION_ROTARY_ENCODER_HARD_LIMIT / / установка  нижнего и верхнего предела азимута вместо переворота

#define OPTION_EL_POSITION_ROTARY_ENCODER_HARD_LIMIT / / установка  нижнего и верхнего предела угла места вместо переворота

Импульсные входы

Импульсные входы работают путем увеличения или уменьшения азимута и / или высота заголовков на заданное количество каждый раз, когда импульс прибывает.  Для включения этого сначала следует включить соответствующую функцию:

#define FEATURE_AZ_POSITION_PULSE_INPUT

#define FEATURE_EL_POSITION_PULSE_INPUT

Затем настройте контактов импульсного входа.  Обратите внимание, что эти выводы должны быть способны воспринимать прерывание контактов.  (Контакты 2 и 3 Arduino Uno способны.)

#define az_position_pulse_pin 0

# define el_position_pulse_pin 0

И затем установите надлежащие прерывания для контактов, Вы сконфигурировали above

#define AZ_POSITION_PULSE_PIN_INTERRUPT 0

#define EL_POSITION_PULSE_PIN_INTERRUPT 0

На Arduino Uno контакт 2 использует прерывание 0, а контакт 3 использует прерывание 1.  Проконсультируйтесь http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt  Подробнее об  аппаратных ипрерываниях.

Последние – установите  количество  градусов  азимута или угла местана один импульс:

#define AZ_POSITION_PULSE_DEG_PER_PULSE 0,5

#define EL_POSITION_PULSE_DEG_PER_PULSE 0,5

Вы можете также заинтересоваться этими опциями. Они активированы по умолчанию в коде:

#define OPTION_AZ_POSITION_PULSE_HARD_LIMIT / / установка  нижнего и верхнего предела азимута вместо переворота

#define OPTION_EL_POSITION_PULSE_HARD_LIMIT / / установка  нижнего и верхнего предела угла места вместо переворота

#define OPTION_POSITION_PULSE_INPUT_PULLUPS

HMC5883L цифровой компас

HMC5883L цифровой компас поддерживается использованием библиотеки LoveElectronics.  Включить использование этой функции define:

#define FEATURE_AZ_POSITION_HMC5883L

Датчик подключается через шину I2C.

ЖК-дисплей

Стандартный 4 Бит LCD Интерфейс

Чтобы использовать классический 4-битный ЖК-дисплей, раскомментируйте этии строки (убрать Двойной слэш "/ /") :

#define FEATURE_LCD_DISPLAY

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal LCD (12, 11, 5, 4, 3, 2);

Декларация LiquidCrystal определяет какие контакты использоваться для организации связи.  Обратитесь к документации библиотеки Arduino LiquidCrystal  для деталей.

Дисплей 2 строки на 20 колонок является предпочтительным, но может быть использован и 16-и  колоночный.  Установите количество столбцов вашего дисплея в этой строке:

#define LCD_COLUMNS 20

Adafruit I2C LCD

Для использования Adafruit I2C устройство LCD, закомментируйте эти строки таким образом:

/ / #include <LiquidCrystal.h>

/ / LiquidCrystal ЖК (12, 11, 5, 4, 3, 2);

... И раскомментируйте эти строки:

#define FEATURE_I2C_LCD

Adafruit_RGBLCDShield Adafruit_RGBLCDShield LCD = ();

Контакты I2C жестко заданы для используемой Arduino платы, и не задаются  в коде.  На Uno, I2C выходы A4 и A5.

Yourduino LCD -дисплей

Для использования YourDuino.com I2C Display, раскомментировать и настроить весь этот раздел:

/ /#define I2C_ADDR 0 × 20

/ /#define BACKLIGHT_PIN 3

/ /#define En_pin 2

/ /#define Rw_pin 1

/ /#define Rs_pin 0

/ /#define D4_pin 4

/ /#define D5_pin 5

/ /#define D6_pin 6

/ /#define D7_pin 7

/ /#define LED_OFF 1

/ /#define LED_ON 0

/ /#define FEATURE_WIRE_SUPPORT

/ / #include <LCD.h>

/ / #include <LiquidCrystal_I2C.h>

/ / LiquidCrystal_I2C LCD (I2C_ADDR, En_pin, Rw_pin, Rs_pin, D4_pin, D5_pin, D6_pin, D7_pin);

/ /#define OPTION_INITIALIZE_YOURDUINO_I2C

Кнопки / Интерфейс пользователя

Тип кнопок

Все кнопки - обычные выключатели.  Когда кнопка нажата, контакты замкнуты и на входных контактах интерфейса  Arduino  устанавливается  0 вольт или низкий логический уровень.

Ручное управление вращением

Кнопки предназначены для ручного управления вращением по желанию.  Эти кнопки могут быть опущены без каких-либо изменений в коде, если ручное управление вращением кнопки не нужно.  Если вы не используете кнопку, установите ее пин на 0 (ноль) в коде до компиляции:

# define button_cw 0

#define button_ccw 0

#define button_up 0

#define button_down 0

Существует дополнительная функция, кнопка остановки, которая может быть включена путем присвоения ПИН-код к этой линии:

#define button_stop 0

Кнопка остановки служит  в основном для остановки автоматического поворота инициированного компьютером через последовательный интерфейс, а не для остановки вращения активированного вручную с помощью кнопок поворота по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Функция парковки

Парковка позволяет пользователю нажатием кнопки  заставить ротатор вращаться до заданного азимута (и высоты), как правило для того , чтобы обезопасить антенны от воздействия сильного ветра или спрятать антенны на мобильных устройствах перед началом движения.  Функция парковки включена по активации FEATURE_PARK и определения пина для подключения кнопки здесь:

#define button_park 0

Предустановленные азимута и / или высоты установлен здесь:

#define PARK_AZIMUTH 0.0

#define PARK_ELEVATION 0.0

Поворот на долгий путь

Если вы хотели бы автоматически вращаться долгий путь, команда \ L является вашим другом.

Заголовок калибровки

Yaesu GS-232 Emulation

По последовательному интерфейсу, выполните команду O и вручную вращать поворотный до упора против часовой стрелки на 180 градусов и посылаем возврат каретки.  Затем выполните команду F и вручную вращать поворотный упора по часовой стрелке (270 градусов на 450 градусов ротатор или 180 градусов на 360 ротатор степени) и посылаем возврат каретки.

Высота может быть откалиброван аналогично с O2 и F2 команд под углом 0 градусов и 180 градусов, соответственно.

Калибровка значения записываются в энергонезависимой памяти EEPROM.

Easycom эмуляции

Протокол Easycom не поддерживает команды калибровки , как Yaesu протокол, поэтому необходимо вручную настроить эти параметры во время компиляции:

#define ANALOG_AZ_FULL_CCW 4

#define ANALOG_AZ_FULL_CW 1009

#define ANALOG_EL_0_DEGREES 2

#define ANALOG_EL_MAX_ELEVATION 1018

Шкалы и калибровочные таблицы

Если датчики азимута или высоты не является линейными, то они требует калибровочной таблицы,  которая предусмотрена в коде здесь:

# IFDEF FEATURE_AZIMUTH_CORRECTION

float  azimuth_calibration_from [] = {0, 450};

float  azimuth_calibration_to [] = {0, 450};

# ENDIF / / FEATURE_AZIMUTH_CORRECTION

# IFDEF FEATURE_ELEVATION_CORRECTION

float elevation_calibration_from [] = {-180, 0, 180};

float elevation_calibration_to [] = {180, 0, 180};

# ENDIF / / FEATURE_ELEVATION_CORRECTION

Чтобы включить ее, активируйте FEATURE_AZIMUTH_CORRECTION и/или FEATURE_ELEVATION_CORRECTION и настройте массив выше. Из массива для значений из датчика(_from), и до значений, что вы хотите перевести значения (_to).  Значения, которые находятся между от значения экстраполируются так ,что нет никакой необходимости, чтобы заполнить массивы  каждым возможным значением, только конечные точки и разумное количество точек между ними, в зависимости от того, какая нелинейность вашего датчика и какая точность необходима.  Обратите внимание, что вы должны иметь равное число членов в каждой из и в массиве.  Азимута и возвышения функции коррекции применяется к любым датчиком, при активации.

Заголовок выборки / усреднения

Есть несколько параметров настройки, чтобы помочь Вам настраивать поведение возглавляющей выборки.

#define AZIMUTH_SMOOTHING_FACTOR 0

#define ELEVATION_SMOOTHING_FACTOR 0

Параметры настройки фактора сглаживания заставляют модуль сопоставить в среднюю часть недавно выбранного значения с текущим значением. Эти факторы могут быть установлены от 0 до 99.9. Чем выше число, тем более высокий процент текущего значения используется в формуле усреднения.

#define AZIMUTH_MEASUREMENT_FREQUENCY_MS 100

#define ELEVATION_MEASUREMENT_FREQUENCY_MS 100

Измерительные параметры настройки частоты определяют, как часто производятся выборки. Выражается  в миллисекундах (мс).

Протоколы Компьютерный интерфейс

эмуляция Yaesu GS-232 и Ham Radio Deluxe

Для улучшения работы с HRD раскомментируйте следующие строки

#define OPTION_C_COMMAND_SENDS_AZ_AND_EL

#define OPTION_DELAY_C_CMD_OUTPUT

Примечание:  На момент написания этой статьи, для "Yaesu GS-232B Az / Эль", в режиме бесплатной версии HRD Rotator, в  программе имеется ошибка, в ней не будет должным образом анализироваться и отображаться высота.  Вместо этого используйте "Yaesu GS-232A Az / El" .

Yaesu GS-232B эмуляции

При активации FEATURE_YAESU_EMULATION  код по умолчанию эмулирует GS-232A, однако при активации OPTION_GS_232B_EMULATION примут значение по умолчанию протокола интерфейса thhe для эмуляции GS-232B. Эта эмуляция добавляет поддержку следующих команд:

Z - переключение север и юг центра режиме

P36 - переключение в режим 360 градусов

P45 - перейти в режим 450 градусов

Кроме того, выходной сигнал B, C и C2 команды немного отличается в GS-232A эмуляции.

Yaesu временный буфер команд

Чтобы включить временный буфер для команд Yaesu, раскомментируйте эту строку:

#define FEATURE_TIMED_BUFFER

Отключение этой функции освобождает память для других функций.

Протокол Easycom

Удивительно, но протокол Easycom не имеет средств запроса азимута или угла места от контроллера.  Тем не менее, код содержит два нестандартных расширения протокола, которые могут быть активированы с помощью этих строк:

#define OPTION_EASYCOM_AZ_QUERY_COMMAND

#define OPTION_EASYCOM_EL_QUERY_COMMAND

С помощью этих опций, команды AZ и EL без параметров возвращают текущий азимут или высоты.

Десятую градуса Разрешение

Для более высокой точности активируют эту строку:

#define FEATURE_ONE_DECIMAL_PLACE_HEADINGS

Протокол Easycom изначально поддерживает разрешение в десятую долю градуса (т.е. 123,4 градусов), протокол Yaesu такую точность не поддерживает.  Если эта функция включена,  то при эмуляции протокола Yaesu азимут и угол места будут по-прежнему отображаться как целые числа.  Если эта функция включена, на LCD дисплее будут показаны значения с повышенным разрешением.

Альтернативные Ротаторы

Конфигурация для других Ротаторов с углом поворота более  чем 450 градусов (максимальная по часовой стрелке)

Чтобы изменить возможности вращения, измените эту настройку:

#define AZIMUTH_ROTATION_CAPABILITY_DEFAULT 450

Параметр настройки – максимальный угол поворота в градусах. Поворот  до 719 градусов должен работать.  Заметим, что если включена эмуляция Yaesu GS-232B, команды P36 и P45 будут переключать режимы  360 градусов и 450 градусов соответственно, и отменят  эту установку.

Протокол Easycom не имеет средства изменения этого во время выполнения, однако #define выше по-прежнему действует.

Альтернативные Starting Points (максимальная против часовой стрелки)

По умолчанию код настроен на вращение начиная с азимутом 180 градусов или "Южный центр" в Yaesu терминологии.  Значение по умолчанию может быть изменен с помощью этого параметра:

#define AZIMUTH_STARTING_POINT_DEFAULT 180

По умолчанию, к "Север Центр» или 0 градусов, изменить эту установку на 0.  Заметим, что если Yaesu GS-232B эмуляция включена, команда Z переключает между север (0 градусов) и на юг (180 градусов) центра режимы и изменить установки.  Протокол Easycom не имеет средства изменения этого во время выполнения, однако #define выше по-прежнему действует.

Поддержка ротаторов угла места, которые не вращаются на 180 градусов

Измените этот параметр, чтобы изменить максимальной высоте:

#define ELEVATION_MAXIMUM_DEGREES 180

Управление Скорость вращения

Контроллер в своей простейшей конфигурации активирует rotate_cw и rotate_ccw выводы, а в случае AZ / EL поворотного устройства дополнительно выводы rotate_up и rotate_down.  Этого вполне достаточно для многих ротаторов, однако для  больших антенных решеток представляет некоторые физические и инженерные проблемы - они требуют регулирования скорости и ускорения и торможения, чтобы избежать повреждения компонентов.  Данный контроллер поддерживает такие потребности.

Сигнал "Always On"  ШИМ /интерфейс блока управления Yaesu

Команды управления скоростью вращения Yaesu X1, X2, X3, X4 поддерживаются с помощью широтно-импульсной модуляции (PWM) через контакт контроллера подключенного к контакту  3 Yaesu ротатора.  Если эта функция не требуется, просто подключите перемычку между контактами 3 и 6 на контроллере Yaesu.  Это установит +5 V на контакте скорости вращения, и поворот будет осуществляться с максимальной  скоростью.

Напряжение на выходном контакте контроллера используемого для управления скоростью вращения  может быть изменено путем изменения этой строки:

#define azimuth_speed_voltage 10

Чтобы отключить вывод, следует установить его в 0 (ноль).  Обратите внимание, что PWM поддерживается только определенные порты  Arduino,  проверти  документацию, если вы собираетесь использовать другие  порты. Частота ШИМ составляет 490 Гц.  Используйте RC фильтр состоящий из резистора 4.7K и  конденсатора в 10 мкФ который создаст 2 Гц фильтр "сглаживающий" прямоугольные импульсы и обеспечивающий  стабильное напряжение на контроллере ротатора.

Обратите внимание, что протокол Easycom не имеют стандартных средств изменения скорости вращения.

Несколько выходов PWM (ШИМ)

Если вам нужно несколько PWM выходов для управления вращением по часовой стрелке и против часовой стрелки  вместо одного отдельного (например, для самодельных ротаторов) то выводы PWM могут быть определены здесь (замените нули на номера желаемых контактов):

#define rotate_cw_pwm 0

#define rotate_ccw_pwm 0

выводы ШИМ угла места могут быть определены здесь:

#define rotate_up_pwm 0

#define rotate_down_pwm 0

Если этого недостаточно, то у нас есть более широкий выбор для вас.  Если вы хотели бы чтобы PWM включался, при определенных положениях азимутального вращения или угла места , мы Вам поможем с этим выводами:

#define rotate_cw_ccw_pwm 0

#define rotate_up_down_pwm 0

Как и большинство других определений контактный, устанавливая их на 0 (ноль) отключает их.  Опять же, помните, что не все выводы Arduino поддерживает PWM, и вы должны выбрать для ШИМ те контакты которые приспособлены для работы с ней.

Выходы переменной частоты

Если вам нужна переменной частоты выходов, выходы для этого могут быть определены здесь:

#define rotate_cw_freq 0

#define rotate_ccw_freq 0

#define rotate_up_freq 0

#define rotate_down_freq 0

Минимальная и максимальная скорость частоты определяются здесь:

#define AZ_VARIABLE_FREQ_OUTPUT_LOW 1 / / Частота в герцах минимальной скорости

#define AZ_VARIABLE_FREQ_OUTPUT_HIGH 50 / / Частота в герцах максимальной скорости

#define EL_VARIABLE_FREQ_OUTPUT_LOW 1 / / Частота в герцах минимальной скорости

#define EL_VARIABLE_FREQ_OUTPUT_HIGH 50 / / Частота в герцах максимальной скорости

Автоматическое замедление при вращении по азимуту

Чтобы включить эту функцию, замените 0 (ноль) в этой строке на 1 (один):

#define AZ_SLOWDOWN_DEFAULT 0

Эта опция будет уменьшать скорость вращения при автоматическом повороте  по азимуту при приближении к цели в пределах 10 градусов. Это может уменьшить износ и нагрузку на ротатор, особенно на крупных установках. Точка, в которой автоматическое замедление отключается можно регулировать с помощью этой линии:

#define SLOW_DOWN_BEFORE_TARGET_AZ 10

Величина в градусах.

Плавный пуск при  вращении по азимуту

Чтобы включить эту функцию, замените 0 (ноль) в этой строке на 1 (один):

#define AZ_SLOWSTART_DEFAULT 0

Эта функция начинает вращение на более медленной скорости и постепенно повышает ее до текущей установленной по умолчанию скорости. Количество времени, требуемое для медленного старта, устанавливается  в этой строке:

#define AZ_SLOW_START_UP_TIME 2000

Время в миллисекундах.

Автоматическое замедление при вращении по углу места

Чтобы включить эту функцию, замените 0 (ноль) в этой строке на 1 (один):

#define EL_SLOWDOWN_DEFAULT 0

Эта опция будет уменьшать скорость вращения при автоматическом повороте  по по углу места при приближении к цели в пределах 10 градусов. Точка, в которой автоматическое замедление отключается можно регулировать с помощью этой линии:

#define EL_SLOW_DOWN_BEFORE_TARGET_EL 10

Устройство в градусах.

Плавный пуск при  вращении по углу места

Чтобы включить эту функцию, замените  0 (ноль) в этой строке на 1 (один):

#define EL_SLOWSTART_DEFAULT 0

Количество времени, требуемое для медленного старта, устанавливается  в этой строке:

#define EL_SLOW_START_UP_TIME 2000

Время в миллисекундах.

Тонкая настройка поведения при  плавном пуске и замедлении

Существуют различные настройки, доступные для изменения работы медленный старт и торможения. Они  здесь не рассматриваются, поэтому если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, напишите на форум Artisan группы.

# define AZ_SLOW_START_STARTING_PWM 1 / / PWM начальное значение для медленного старта

# define AZ_SLOW_START_STEPS 20

# define AZ_SLOW_DOWN_PWM_START 200 / / начиная PWM значение для замедления

# define  AZ_SLOW_DOWN_PWM_STOP # 20 / / окончание PWM значение для замедления

# define AZ_SLOW_DOWN_STEPS 20

# define EL_SLOW_START_STARTING_PWM 1 / / PWM начальное значение для медленного старта

# define EL_SLOW_START_STEPS 20

# define EL_SLOW_DOWN_PWM_START 200 / / начиная PWM значение для замедления

# define EL_SLOW_DOWN_PWM_STOP # 20 / / окончание PWM значение для замедления

# define EL_SLOW_DOWN_STEPS 20

Светодиоды индикации перекрытия

Для активации индикации  перекрытия светодиодом, измените 0 (ноль) в этой строке на любой номер контакта который вы хотите использовать:

#define overlap_led 0

Чтобы отключить, установите пин на 0. Индикация будет активна, когда азимут больше начального положения ротатора по  азимуту (полностью против часовой стрелки).

Режим торможения

Порты ввода / вывода могут быть определены для работы тормоза, по одному отдельно для азимута и  для угла места:

#define brake_az 0

#define brake_el 0

Установка в ноль (0) отключает линию.

Временная задержка тормозов сконфигурирована в следующих настройках:

#define AZ_BRAKE_DELAY 3000

#define EL_BRAKE_DELAY 3000

Время задержки в миллисекундах.  Каждая тормозная линия переходит на высокий уровень, когда вращение продолжается, так что линии могут быть использованы для подключения реле, через которое будет подаваться напряжение питания для активации и отключения электромагнитных тормозов.

Предустановленные управления

Настоящее управления позволяет пользователю набрать желаемый азимут или высота и начать вращение.  Два типа заданного управления поддерживаются, потенциометры и кодеры.  Кнопка запуска может быть определена для любого

Потенциометр предустановки

Потенциометр могут быть подключен к определенным аналоговому  входу указанном в этой строке:

#define az_preset_pot 0

На момент написания статьи потенциометра нет на схеме, однако его легко подключить.  Просто надо взять потенциометр от 1K до 100K, подключить один его конец к земле, а другой конец к +5 вольт, а ползунок потенциометра к аналоговому  входу  Arduino определеному в строке выше.  На всякий случай можно установить  0,01 мкФ между +5 V и землей непосредственно на клеймах потенциометра.

Антенна начинает автоматически вращаться через полсекунды после поворота ручки потенциометра.  Если вы предпочитаете кнопку Старт, для запуска вращения вместо автоматического старта, определите входной контакт в этой линии:

#define az_preset_start_button 0

Кнопки нет на схеме, но это просто не фиксируемая нормально разомкнутая кнопка, требующая нажатия пальцем для срабатывания.  Подтягивающий резистор не требуется.  После нажатия кнопки, устройство будет инициировать вращение в зависимости от положения потенциометра. 
 Оба  настройки по умолчанию в коде  0 (ноль), которая отключает их (Не используйте эту функцию, если у вас нет потенциометра, подключенного, в противном случае наводки на аналоговый вход будет вызывать ложные срабатывания.)

И установка ограничений для потенциометра может быть установлен здесь:

#define AZ_PRESET_POT_FULL_CW 0

#define AZ_PRESET_POT_FULL_CCW 1023

#define AZ_PRESET_POT_FULL_CW_MAP 180

#define AZ_PRESET_POT_FULL_CCW_MAP 630

Это настройки по умолчанию в коде для ротатора с начальной азимут 180 градусов и конечным  450 градусов. Ротатор с отправной точкой в ​​0 градусов и 360 градусов вращения  могут будут заданы таким образом:

# Define AZ_PRESET_POT_FULL_CW 0

# define AZ_PRESET_POT_FULL_CCW 1023

# define AZ_PRESET_POT_FULL_CW_MAP 0

# define AZ_PRESET_POT_FULL_CCW_MAP 360

Предустановленные потенциометра в настоящее время осуществляется только для азимута. Сообщение на радио Artisan группы , если вы заинтересованы в задаче потенциометром угла места, или вы можете использовать вращающийся регулятор предустановленные режимы которые реализуется как для азимута и высоты.

Предустановленные датчики вращения

Предустановка управления с помощью датчиков вращения поддерживается как для азимута и высоты. Чтобы включить, раскомментируйте соответствующие строки:

#define FEATURE_AZ_ENCODER_SUPPORT

#define FEATURE_EL_ENCODER_SUPPORT

Обратите внимание, что требуется

FEATURE_EL_ENCODER_SUPPORT

FEATURE_AZ_ENCODER_SUPPORT.

Пины для управления определяются здесь:

#define az_rotary_pin1 0

#define az_rotary_pin2 0

#define el_rotary_pin1 0

# define el_rotary_pin2 0

Центральный контакт поворотного регулятора должны быть заземлен. Подтягивающие резисторы на CW и CCW контакты датчика вращения не понадобятся, включение внутренних подтягивающих резисторов Arduino в  этой строке:

#define OPTION_ENCODER_ENABLE_PULLUPS

По умолчанию у угловых кодеров есть "абсолютные" значения, которые инициируются с текущим азимутом (и повышение) при запуске. Если азимут или угол места изменены через другие средства, такие как команды или вручную с помощью кнопок, предварительные установки углового кодера поддерживают свои значения. Если Вы хотели бы, чтобы кодер действовал "относительным" способом, включите эту строку:

#define OPTION_ENCODER_RELATIVE_CHANGE

Это заставит предварительно установленные средства управления угловым кодером уменьшать или увеличивать азимут или угол места относительно текущего. Если модуль поворачивает или поднимает к вверх, когда предварительная установка углового кодера вызвана, текущий целевой азимут и/или повышение используются и корректируются.

Потенциометра скорости

Потенциометра скорости может быть добавлен путем определения аналоговый вход в эту строку:

#define speed_pot 0

На момент написания статьи потенциометра нет на схеме, однако вы можете использовать резистор от 1K до 100K  подключенный одним концом к земле, а другим к +5 вольт, а ползунком к аналоговому  входу  Arduino определенным в строке выше. На всякий случай можно установить  0,01 мкФ между +5 V и землей непосредственно на клеймах потенциометра.

Обстановка для этого штифта в код по умолчанию является 0 (ноль), который отключает PIN-код. Как и все аналоговые входы, не включайте эту функцию, если у вас нет потенциометра, подключенного, в противном случае шумы на выводе будет давать неверные показания.

Установки для потенциометра может быть определены здесь:

# Define SPEED_POT_LOW 0

# define SPEED_POT_HIGH 1023

# define SPEED_POT_LOW_MAP 1

# define SPEED_POT_HIGH_MAP 255

Пределы поворота

Если вы хотели бы установить пределы для команды и кнопки азимута вращения раскомментировать эту строку:

#define OPTION_AZ_MANUAL_ROTATE_LIMITS

... И настроить эти параметры:

# Define AZ_MANUAL_ROTATE_CCW_LIMIT 185

# define AZ_MANUAL_ROTATE_CW_LIMIT 535

Упомянутые выше настройки остановит вращение против часовой стрелки, когда азимут 185 будет достигнута, и остановить вращение по часовой стрелке, когда 175 градусов достигается ("5:30" на 180 градусов начиная азимуту ротатора.)

Эта функция полезна, если по каким-то причинам вы не хотите, чтобы ваша система ротации выходя за рамки определенного момента из-за физических ограничений.

Существует соответствующая функция и настройки для ограничения высоты вращения:

#define OPTION_EL_MANUAL_ROTATE_LIMITS

#define EL_MANUAL_ROTATE_DOWN_LIMIT -1

#define EL_MANUAL_ROTATE_UP_LIMIT 181

Вращение Pin State Logic, инверсия

Обычно rotate_cw, rotate_ccw, rotate_up и rotate_down контактами работают в "неактивный низкий / высокий активный уровень" манере.  Если вы хотите, чтобы инвертировать это поведение, изменять эти строки, переключения низких и высоких значений:

#define ROTATE_PIN_INACTIVE_VALUE LOW

#define ROTATE_PIN_ACTIVE_VALUE HIGH

Непосредственного взаимодействия Rotator

Ротаторы в основном можно разделить на две основные группы, использующие для вращения постоянный или переменный ток.  Большинство поворотных устройств фирмы Yaesu G серии  постоянного тока , обычно с напряжением от 0 до 24 вольт, полярность постоянного напряжения переключается для обеспечения поворота по часовой стрелке и против часовой стрелки.  И только G-5500 является одним исключением, он использует переменный ток для питания двигателей.

Старые ротаторы чаще питаются переменным током.  Использование либо двойной обмотки двигателя  или одной обмотки со сдвигом фазы переключаемой с помощью конденсатора для обеспечения альтернативного направления вращения.  Напряжение, как правило, от 12 до 30 В переменного тока, однако не следует думать что это всегда – следует использовать вольтметр для измерения фактического напряжения. Также следует помнить, что конденсаторы, такие как конденсаторы сдвига фазы, которые вы можете найти в блоках управления (и любой конденсатор большой емкости на то пошло) может держать смертельной заряд и должны сбрасываться перед началом работы с оборудованием.

Часто, наиболее сложной частью сопряжения контроллера с ротатором, является потенциометра датчика азимута.  Они часто имеют низкое сопротивление, например, от 25 до 100 Ом, изначально предназначены для приводов механических указателей текущего направления в блоке управления.  Контроллер на базе  Arduino от датчиков азимута и ​​угла места требует напряжение от 0 до 5 вольт, чтобы обеспечить максимальную точность.  Поэтому, при использовании потенциометра с низким сопротивлением,  необходимо использовать операционные усилители ("ОУ"), такие как 741, для преобразования небольшого размаха напряжения в требуемые  0-5 вольт.

Вопросы о взаимодействии контроллера с ротаторами должны быть размещены на форуме радио Artisan , который часто посещается многими радиолюбителями, которые построили самодельные поворотные устройства  или смогли  соединить контроллер со старыми ротаторами.

Хозяин и Дистанционная индикация работы

Датчики с I2C предлагают некоторые оригинальные варианты для измерения азимута и угла места.  Эти датчики широко используются в игровых и мобильных устройствах для определения положения или перемещения устройства.  Магнитометры или цифровые компасы для измерения азимута и акселерометры могут быть использованы для определения силы притяжения Земли и обеспечивают достаточную точность измерения.

Одна из проблем, стоящих перед разработчиком при  использовании этих устройств является ограничения шины I2C по расстоянию.  Я не знаю точного предела, но неофициальные данные приводит меня к мысли, он в несколько метров, что создает проблемы при попытке использовать эти устройства на антенной мачте , при протяженности линии связи возможно в несколько сот метров от рабочего положения.

Но, не бойтесь,  другие уже и подумали над этой проблемой и, как обычно, у нас есть решение.  Код контроллера позволяет преобразовывать данные в код для блока, который взаимодействует с базовым блоком .  Удаленный блок, с датчиком положения, расположен на ротаторе / антенне.  Базовой  блок обменивается данными с удаленным блоком через последовательный интерфейс с помощью простого протокола, запрашивая у него периодически азимут и ​​угол места.  Протокол управления также предлагает некоторые вспомогательные команды для управления выходными выводами, проверять удаленные последовательные порты и передавать  данные из удаленных последовательных портов, которые могут быть полезны для управления другими устройствами на мачте, такие как переключатели антенн.  Но я отвлекся.

Аппаратные средства

У модуля узла должно быть два аппаратных последовательных порта, обычный Последовательный порт (“Serial0 ″) и Serial1. Это означает, что Мега Arduino  "бескорпусная микросхема" ATMega2560 или ATMega1284P требуются, чтобы обеспечивать второй последовательный порт. Порт Serial1 модуля узла взаимодействует через интерфейс с Последовательному порту (Serial0) на удаленном блоке. Так как удаленный блок нуждается только в одном последовательном порту, UNO, один чип ATMega328, или любой вариант Arduino будет работать.

Serial Link Control

Для взаимодействия хоста с помощью пульта, нужно просто подключить TX на RX принимающей на пульте, и RX на TX принимающей на пульте ДУ.  На Arduino Mega Serial1 порт TX и RX является контактами 18 и 19, соответственно.  На пульте дистанционного управления, используя Arduino Uno, серийный TX и RX штифты контактов 1 и 0 соответственно.

В зависимости от конкретной установки, некоторые линии и сигнала может потребоваться.  Я успешно отправлено 9600 бод последовательной связи, хотя 700 метров неэкранированной витой пары CAT 5 кабель, с помощью двух витых пар с одним проводником в каждой паре проведении земле, а другой проводник с сигнала.  Дополнительного провода в кабель может передавать напряжение постоянного тока для питания удаленного блока.

Более надежным решением могло бы быть использование специализированных микросхем или простой транзисторный интерфейс для преобразования напряжения 5V логического уровня в уровни напряжения стандарта RS-232, которые являются от +12 до 25 вольт на высокий логический уровень, и от -12 до -25 вольт низкий логический уровень.  Это, однако, может быть излишним.  Я экспериментировал с простыми  0 вольт / +12 и скоро будет схемное решение.

Рассмотренный узел, в качестве удаленного, будет работать в среде с высоким уровнем помех и любые длинные кабели, несомненно, будут собирать помехи на этом пути.  Блокировочные конденсаторы 0,01 мкФ или 0,001 мкФ должны быть размещены на обеих последовательных линий на хосте и удаленном устройстве.  Экранирование это еще одно условие для удаленного блока.

Скорость хоста / удаленный последовательный ссылке присваивается значение по умолчанию 9600 бод, однако более высокие скорости возможны и, наоборот, если есть сбои, скорость соединения может быть снижена.  Подробности Конфигурация настройки приведены ниже.

Хост модуля компиляции и конфигурации

Базовой установки должен иметь следующие конфигурации:

Одним компьютером протокол интерфейса, такие FEATURE_YAESU_EMULATION или FEATURE_EASYCOM_EMULATION.

Соответствующие азимута и / или датчики высоты позиции указал на пульт путем активации FEATURE_AZ_POSITION_GET_FROM_REMOTE_UNIT и / или FEATURE_EL_POSITION_GET_FROM_REMOTE_UNIT. Не настраивать любые датчики положения, если они не напрямую связаны с базовой установки. (Вы теоретически может иметь один датчик положения на удаленный блок и один на хосте.)

Настройка обычные штифты, вращать контактов, и т.д.

Удаленный модуль компиляции и конфигурации

Для настройки пульта, выполните следующие действия:

Активируйте FEATURE_REMOTE_UNIT_SLAVE

Включите необходимые азимут и / или высоты датчики (потенциометры, энкодеры, I2C датчики) и настроить соответствующие контакты.

Не включайте любой компьютерный интерфейс протоколов, таких как FEATURE_YAESU_EMULATION или FEATURE_EASYCOM_EMULATION. Последовательный порт на удаленном поговорим хозяин / протокол удаленного.

Host / удаленный последовательный протокол

Для работы хост /удаленной системе вам не нужно знать, хост/удаленный последовательный протокол, но хост/ протокол удаленного проста и легка для понимания. Цели дизайна включали в себя фиксированные аргументы длины, последовательных мер и сообщения о событиях и человеческих - создаваемыми и читаемых команд, чтобы обеспечить легкий тестирования и отладки. Ниже приводится краткая информация о протоколе.

Хост на команды пульта дистанционного

PG - PING; удаленной должен ответить "PG"

AZ - читать азимуту

EL - читайте высоте

Doxx - цифровой контактный инициализации в качестве выходных; XX = PIN # (01, 02, A0, и т.д.)

DiXX - цифровой контактный инициализации в качестве входных данных; XX = PIN #

DPxx - цифровой контактный инициализации в качестве входных данных с подтягивающий; XX = PIN #

DRxx - цифровой контактный чтения; XX = PIN #

DLxx - цифровому выводу написать низкое; XX = PIN #

DHxx - контактный цифровой записи высокой; XX = PIN #

DTxxyyyy - цифровой выход тона контактный; XX = PIN #, YYYY = частота

NTxx - без интонации; XX = PIN #

ARXX - аналоговый вход чтения; XX = PIN #

AWxxyyy - аналоговые записи контактный; XX = PIN #, ууу = значение для записи (0 - 255)

SWxy - последовательные записи байта; х = последовательный порт # (0, 1, 2, 3), у = байт писать

SDx - отключить последовательный событие чтения; х = порт #

SSxyyyyyy ... - Последовательный жало напиши х = # порт, YYYY = строка символов для отправки (переменной длины)

Sax - Активировать серийный событие чтения; х = порт #

RB - перезагрузка

Удаленная пройдет Ответы

ERxx - сообщить об ошибке; XX = Error #

EV - Сообщить о событии

OK - отчет успеха

CS - сообщить о холодном старте

Коды ошибок

ER01 - Таймаут последовательного буфера порта

Er02 - Синтаксис команды ошибке

События

EVSxy - Последовательный порт событие чтения; х = номер последовательного порта, у = байт возвращается

Каждая команда и ответ заканчивается возвратом каретки. Символами переноса строки могут быть направлены в любую сторону, но игнорируются.

Для реальных примеров Мастер и дистанционное управление удаленным устройством, посмотрите мои Frankenrotator странице проекта .

Тестирование и отладка

Чтобы проверить пульт, настроить код, как описано выше, загрузите его на пульте дистанционного Arduino / AVR чип и подключите его к компьютеру с соответствующей скорости передачи (9600 по умолчанию). Настройки терминала для возврата каретки и перевода строки.

После запуска, удаленный должен послать уведомление холодного старта, такие как:

CS2013042101

Это указывает на версию программного обеспечения, работающего на пульте ДУ.

Затем испытание, если удаленный начнет реагировать на команды. Отправить пинг команду:

PG

Пульт дистанционного должны ответить обратно с пинг:

PG

Если это работает, вы можете прочитать азимута и / или высоте от подключенных датчиков использованием AZ и EL команд. Для развлечения вы можете поиграть чтения и записи контактов. Следующие команды включить светодиод на вывод 13 и выключается:

DO13

DH13

DL13

Если у вас есть удаленные аппаратный блок, который поддерживает дополнительные последовательные интерфейсы, как Serial1, Serial2 и т.д., вы можете читать и писать байта и строки на эти порты. Приведенные ниже команды включить мониторинг Serial1 и отправляет символы, что это.

SA1

SS1test 1 2 3

Код дистанционного устройство поддерживает \ D (обратный слэш D) команды отладки, которая активирует периодических свалку отладки.

Если пульт, кажется, работает нормально, то пришло время для подключения хост и удаленных устройств, как описано выше. Я рекомендую вам сделать это на скамейке, а не с помощью пульта дистанционного уже установлены снаружи. Я также рекомендовал бы делать прямое соединение +5 V уровней логики и отказаться от любой линии преобразователи уровня сигнала до позже, после того, как единиц говорим на скамейке запасных.

Если все пойдет хорошо, базовой установки должны читать азимута и / или высоты с пульта и отчет нормально, как если бы датчики положения были подключены непосредственно к базовой установки. Если нет, то \ D команда должна быть использована для просмотра отладочной информации. В режиме хоста отладки дампа отображается дополнительная линия, показывающая счетчики ссылка команду:

отладки: 2013042001BETA GS-232B

AZ: IDLE Вопрос: - AZ: 178,3 (сырье: 178,3) Цель: 0.0 (сырье: 0.0) AZ Скорость Норма: 255 ток: 255

EL: IDLE Вопрос: - EL: -50,7 Цель: 0.0

AZ: 180-450 AZ Ана: Ана EL 4-1009: 2-1018

Удаленный: Команда: 1 Хорошо: 31736 Плохо: 0-индекс: 0 CmdTouts: 0 BuffTouts: 0 Результат: -50,70

Вот описание из счетчиков:

Команда: текущие или последней выполненной команды ссылке. 1 = AZ, EL = 2

Хорошо: количество успешно выполненных команд. Этот счетчик сбрасывается на 65536.

Плохо: число неудачных команд. В мае этого года включены команды, истекло время ожидания ответа или полученные ответы, которые были неправильно или недействительным. Этот счетчик сбрасывается на 65536.

Индекс: число байт настоящее время в серийном приемного буфера. Ненулевое значение указывает на ответ находится в прогрессе или странствующий байт сидят в буфере. (Если байт сидеть в буфере для определенного периода времени, буфер очищается и буфер тайм-аута зарегистрирован.)

CmdTouts: количество команд, которые истекло ждет ответа от пульта дистанционного управления.

BuffTouts: сколько раз мы получили байт с удаленного, но не прекращение возврата каретки. Без возврата каретки, ответ считается неполным и приемного буфера на хост очищается.

Результат: Это последний достоверный результат, полученных от AZ EL или команды. Обычно это значение будет соответствовать азимуту или высоте изображена в строк отладки свалку.

Количество удаленных связи отладки команды доступны на хост для устранения неполадок и общей Игра вокруг:

\ T - нюхать удаленный порт передачи

\ R - нюхать удаленный порт получит

\ Z - приостановить действие автоматического удаленные команды

\ S - отправить текстовую строку на удаленный

С команды \ T можно увидеть команды, которые передаются на пульте дистанционного управления. Команда \ R позволяет увидеть, что возвращается из пульта дистанционного управления. \ Z команда приостанавливает автоматические команды. Это полезно, если вы хотите временно остановить все AZ и EL команд извергает на экране и хотят выпустить несколько специальных команд для тестирования. Команда \ S посылает текстовую строку на удаленный. Команда \ S в сочетании с удаленного порта получают нюхают активированный (\ R) в основном дает Откройте окно командной строки с удаленным устройством. Например, вы можете сделать следующее:

\ R

\ Z

\ SPG

Эти команды включения удаленного приема нюхают, приостановить действие автоматического команд, отправляйте PG (ping) на удаленный. Вы должны увидеть пинг обратно. Как и следовало ожидать, с помощью команды \ S вы можете отправить все другие хост / удаленных команд протокола, как AZ, EL, DH, DDL и т.д.

Другая уловка, которую Вы можете сделать, это получить пульт сделать период отладки дампа с помощью этой последовательности:

\ Z

\ R

\ S \ D

Тонкая настройка параметров связи

Последовательный канал управления по умолчанию настроен на 9600 бод. Для изменения скорости соединения на пульте изменить эту строку:

#define SERIAL_BAUD_RATE 9600

А на базовой установки, изменить эту строку:

#define SERIAL1_BAUD_RATE 9600

Различные другие хост / удаленные параметры связи:

# Define REMOTE_BUFFER_TIMEOUT_MS 250

# define REMOTE_UNIT_COMMAND_TIMEOUT_MS 2000

# define AZ_REMOTE_UNIT_QUERY_TIME_MS 150

# define EL_REMOTE_UNIT_QUERY_TIME_MS 150

Благодарность

Иоанн, W3SA, испытала на Yaesu Az / El блока, способствовали несколько обновлений на возвышение кода, и отлажены код 16 колонки ЖК-дисплей.

Антоний, M0UPU, писал о своем ротатор строительства контроллера и предлагает печатных плат .

Бент, OZ1CT, способствовало несколько идей, и по функциональности, и выполняется тестирование.

G4HSK имеет хороший страницы проекта документирования его использовании этого кода, PstRotator программным управлением, а Yaesu G-5500 ротатора.

Все торговые марки, упомянутые на этой странице и в коде, являются собственностью их соответствующих владельцев.

Экспедиции

Я пожертвует частей, узлов, или специально специализированное программное обеспечение для экспедиций. Напишите мне на Энтони точка хорошо Gmail точка ком. DX IS!

Исходный код

Исходный код находится на SourceForge. Мастер дерева является основным стабильным дерева высвобождения, и не то, что вы должны использовать для производства единицы. Код с новыми функциями, которые не могут быть полностью протестированы (и здесь не документируется) находится в нестабильном дереве .

Поддержка и пожелания

Пожалуйста отправьте сообщение на радио Artisan групповой дискуссии для поддержки или запросить особенности.

Пожалуйста, обратите внимание, что я делаю эту работу в свое свободное время, как я могу, и я не являюсь профессиональным разработчиком, однако я играю по телевизору. Я делаю все возможное, чтобы ответить на запросы поддержки, однако я не люблю, чтобы ответить на вопросы по пунктам, которые объясняются здесь в документации. Я вести список пожеланий. Развитие элементов приоритетными меня в зависимости от уровня сложности и то, что я заинтересовать Я приветствую код взносов, проверки кода, сообщения об ошибке, и любая помощь вы можете предоставить. Это может быть даже помочь с документацией или оказывают этому поддержку другим по Радио Artisan группового обсуждения.